Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №1

«Система команд микропроцессора x86»

Вариант 14

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /Д.А.Растегаева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Задание по варианту

- Текст программы

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

X dw 15

Y dw -10

Z dw 65

X_prime dw ?

Y_prime dw ?

T1 dw ?

T2 dw ?

M dw ?

overflow_flag dw 0

.code

ExitProcess PROTO stdcall :DWORD

Start:

mov ax, [X]

mov cl, 5

clc

rcr ax, cl

mov [X_prime], ax

mov ax, [Y]

clc

rcr ax, cl

mov [Y_prime], ax

mov ax, [X_prime]

add ax, [Y_prime]

mov [T2], ax

mov ax, [X_prime]

imul [Y_prime]

mov bx, ax

mov ax, [Z]

add ax, bx

mov [T1], ax

mov ax, [T1]

xor ax, [T2]

mov [M], ax

pushf

pop ax

and ax, 0800h

mov [overflow_flag], ax

invoke ExitProcess, 0

End Start

Шаги программы:

- Инициализация программы. Настройка окружения под 32-битный режим, резервирование 256 байт под стек.

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

- Объявление переменных в памяти.

.data

X dw 15

Y dw -10

Z dw 65

X_prime dw ?

Y_prime dw ?

T1 dw ?

T2 dw ?

M dw ?

- Арифметический сдвиг X вправо на 5 бит (деление на 32 с сохранением знака)

mov ax, [X]

mov cl, 5

clc

rcr ax, cl

mov [X_prime], ax

- Арифметический сдвиг Y вправо на 5 бит (деление на 32 с сохранением знака)

mov ax, [Y]

clc

rcr ax, cl

mov [Y_prime], ax

- Сложение X' и Y'

mov ax, [X_prime]

add ax, [Y_prime]

mov [T2], ax

- Умножение X' на Y'

mov ax, [X_prime]

imul [Y_prime]

mov bx, ax

mov ax, [Z]

add ax, bx

mov [T1], ax

- Вычисление логического выражения T1 xor T2

mov ax, [T1]

xor ax, [T2]

mov [M], ax

- Сохранение флага переполнения

pushf

pop ax

and ax, 0800h

mov [overflow_flag], ax

- Завершение программы

invoke ExitProcess, 0

End Start

- Верификация программы

Рисунок 1 – Контрольные значения

Рисунок 2 – Содержимое регистров

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные команды ассемблера:

- `mov` (перемещение данных между регистрами и памятью),

- `shr` (логический сдвиг битов вправо),

- `div` (деление целых беззнаковых чисел),

- `xor` (исключающее ИЛИ),

- `and` (логическое умножение),

- `add` (сложение),

- `sub` (вычитание)

Также были рассмотрены стандартные типы данных: `DB` (один байт), `DW` (два байта), `DD` (четыре байта), `DQ` (восемь байт) и `DT` (десять байт). Дополнительно было изучено, как объявлять переменные в сегменте `.data` и распределять для них память.