Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №2

Вариант 14

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  |  | __________ |  | Д.А.Растегаева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Ст. преподаватель |  |  | ___________ |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления,

организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Задание по варианту:

Рисунок 1 – Задание по варианту

Рисунок 2 – Исходные данные и результаты вычислений

Код программы:

.386

.model flat, stdcall

.stack 4096

.data

X dw 0B8F7h

Y dw 3DA6h

Z dw 911Ch

Q dw 6633h

X_new dw ?

Y_new dw ?

Z_new dw ?

Q_new dw ?

M dw ?

R dw ?

.code

main proc

lea esi, X

lea edi, X_new

mov ecx, 4

cycle:

mov ax, [esi]

mov bl, al

neg bl

mov al, bl

mov [edi], ax

add esi, 2

add edi, 2

loop cycle

mov ax, Y_new

and ax, X_new

mov bx, ax

mov ax, Z_new

or  ax, Q_new

add bx, ax

mov M, bx

mov ax, M

and ax, 000Fh

cmp ax, 4

jl  call_proc1

jmp call_proc2

call_proc1:

call proc1

jmp check_R

call_proc2:

call proc2

check_R:

mov ax, R

cmp ax, 0

jl  to_ADR1

jmp to_ADR2

to_ADR1:

jmp ADR1

to_ADR2:

jmp ADR2

proc1 proc

mov ax, M

add ax, Y_new

mov R, ax

ret

proc1 endp

proc2 proc

mov ax, M

sub ax, 999

sbb ax, 0

mov R, ax

ret

proc2 endp

ADR1:

mov ax, R

or  ax, X_new

mov R, ax

jmp exit

ADR2:

mov ax, R

or  ax, 1011b

mov R, ax

exit:

ret

main endp

end main

Вывод: были изучены следующие команды:

1. Команды пересылки данных:

- MOV — копирование данных между регистрами, памятью и непосредственными значениями

- LEA — загрузка эффективного адреса переменной в регистр

2. Арифметические команды:

- ADD — сложение двух операндов

- SUB — вычитание одного операнда из другого

- SBB — вычитание с учётом флага переноса CF

- NEG — изменение знака числа в дополнительном коде

3. Команды безусловного перехода:

- JMP — безусловный переход на указанную метку

4. Команды условного перехода:

- JL — переход, если результат сравнения "меньше" для знаковых чисел

5. Команда цикла:

- LOOP — организация цикла со счётчиком в регистре ECX/CX

6. Организация подпрограмм:

- CALL — вызов подпрограммы с сохранением адреса возврата в стеке

- RET — возврат из подпрограммы

7. Битовые операции:

- AND — побитовое логическое И

- OR — побитовое логическое ИЛИ

8. Команда сравнения:

- CMP — сравнение двух операндов путём вычитания без сохранения результата